1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal zur Abdichtung von bis zu 4 Kabeln oder 	Rohren max. 0 30 mm, alt. max. 2 x 25 und 2 x 32 mm, in KB 100 für Mauerdurchführungen.
	1 bar druckdicht, Radondicht, Lamellentechnik, 40 mm EPDM Gummi, Edelstahl Druckplatten,
	Teilung einrastbar.
	4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

	Werkstoff Gummielement doppelt dichtend.
	Werkstoff der Schrauben und Druckplatten V2A Edelstahl: …........................................................
	Außendurchmesser Kabel/Rohr:			      1...................mm   2...................mm
								      3...................mm   4...................mm
	lnnendurchmesser Hülse / Bohrung:			       ….................................................mm
	Ausführung geschlossen alt. Geteilt:			       …....................................................

| Menge: ............... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL geteilt

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführung von bis zu 3 Kabeln oder Rohren von 22 bis 50 mm in Kernbohrung 150 mm oder als Blindverschluss. Die innenliegenden Abdichtungselemente bestehen aus geteilten und für verschiedene Medienrohr-Außendurchmesser von 25 bis 50 mm abgestuften EPDM-Speziallamellen mit min. 40 mm Gummibreite. Das außenliegende Dichtelement mit mittiger äußerer Nut wird im Ringraum mittels 3 arretierbarer Druckplatten aus V2A verpresst. Radondicht.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement doppelt dichtend: 			EPDM Kautschuk 40 mm.
Werkstoff der Schrauben und Druckplatten: 			V2A Edelstahl.
Ausführung geschlossen alt. Geteilt: 				….................................................
Für lnnendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: 	150mm

| Menge: .............. | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL


	Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal zur Abdichtung gegen drückendes Wasser 	bei Wanddurchführung von bis zu 7 Kabeln oder Rohren:
	- in Kernbohrung 150 mm: 7x 5 bis 32 mm oder als Blindverschluss
	- in Kernbohrung 200 mm: 3x 25 bis 50 mm und 4x von 5 bis 32 mm oder als Blindverschluss.

	Die innenhiegenden Abdichtungselemente bestehen aus geteilten und für verschiedene Medienrohr-	Außendurchmesser von 5 bis 32 mm bzw. von 25 bis 50 mm abgestuften EPDM-Speziallamellen mit 
	min. 40 mm Gummibreite. Das außenliegende Dichtelement mit mittiger äußerer Nut wird im 	Ringraum mittels 4 arretierbarer Druckplatten aus V2A verpresst. Radondicht.

	4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement doppelt dichtend:		EPDM Kautschuk 40 mm.

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten:  		V2A Edelstahl.

Ausführung 						geteilt mit Puzzleverzahnung

Für lnnendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung 	150 mm bzw. 200 mm