1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Pressio®-Rings FW Ringraumdichtung 
mit vier zusätzlichen werksseitigen Kabelöffnungen 6-16 mm

Pressio®-Rings FW Ringraumdichtung für Fernwärmeleitung mit vier zusätzlichen werksseitigen Kabelöffnungen 6-16 mm zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von KMR- und flexiblen vorgedämmten Rohrsystemen. Die 	Ringraumdichtung besteht aus einem Gummi-element mit 2x40 mm (alternativ 1x40 mm), welches im Ringraum mittels zwei Druckplatten aus V2A verpresst wird. 
4 Kabeldurchführungen mit Zwiebelringtechnik im Lieferzustand mit Blindstopfen.
MFPA geprüft bis 5 bar, doppelt dichtend, radondicht.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement: 					EPDM …...................................................
	Breite Gummi 1x40 mm oder 2x40 mm)			…..............................................................
	Werkstoff der Schrauben und Druckplatten: 			Edelstahl V2A...........................................
	Außendurchmesser des Mediumrohres inkl. Werksumhüllung: 	DN........................DA ……....……….. mm
	Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: 		(300 mm max. Standard …………….. mm
	Ausführung: geschlossen					…..............................................................

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |