- 1	4 pipes GmbH

- Herstellerinformation

- 4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

- Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

- 1.1	Ringraumdichtung Pressio® Universal geteilt V2A

- Ringraumdichtung Pressio® Universal 4 pipes geteilt V2A zur Abdichtung gegen drückendes 	Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren, Kabeln oder als Blindverschluss. Die Ring-	raumdichtung besteht aus geteilten und für verschiedene Medienrohr-Außendurchmesser von 
	18 bis 63 mm abgestuften EPDM-Speziallamellen mit 40 mm Gummibreite und mittiger äußerer Nut, 	welche im Ringraum mittels 2 arretierbaren Druckplatten aus V2A verpresst wird. 
	Radondicht.
	
	4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

- Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung: 		DN................DA................mm 
	Für Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: 		100 mm

| - Menge: ........... | - St | - EP: ........... |  | - GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |